附件1

工程概况与采购需求

- 一、工程概况

淮河科研中心地下停车场整体面积约为5131平方米。停车场的使用频率高，频繁进出车辆，导致了地坪开裂、翻砂起尘以及涂层起皮脱离等不同形式和程度的损坏；车行道未设置人行区域，存在安全隐患。本次仅对地下车库停车区、行车区地坪改造，改造不涉及建筑主体结构及内部消防整改。在保证建筑物能正常使用的前提下，修旧如新。

- 二、工程内容

1. 地坪改造范围。

范围为1轴~6轴交A轴~L轴区域，停车位63个和6轴~15轴交A轴~L轴区域，停车位86个。

2. 现状车行道未设置人行区域，本次改造中沿车行道两侧设置0.6m宽人行区域，引导规定人行行走路径，减少人车交织，提升安全性。

3. 未经设计单位允许施工中不得随意修改设计。施工中如发现设计问题应及时通知设计单位由设计单位出具设计变更通知。

4. 内装修所用材料均应满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020。

- 三、项目工程量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼地面面层处理 | 整体面层打磨至基层 | m2 | 5131.08 |
| 2 | 场内运输 | 人力车运土 运距50m以内 | m3 | 20 |
| 3 | 垃圾外运 | 汽车运建筑垃圾 运距在20km以内 | 100m3 | 0.2 |
| 4 | 密封固化 | 基层进行混凝土密封固化 | 100m2 | 49.63 |
| 5 | 结合层 | 粘贴玻璃纤维布单层 | 100m2 | 7.53 |
| 6 | 环氧地坪施工 | 底涂层、中涂层、腻子层、面层施工 | 100m2 | 49.63 |
| 7 | 地砖施工 | 防滑地砖铺设（800*800） | 100m2 | 1.68 |
| 8 | 车档 | 车档 | 个 | 298 |
| 9 | 零星及其它工程 | 停车位、标识划线等零星项目 | 项 | 1 |

主要工程量

- 四、验收要求

需符合 CECS328:2012 整体地坪工程技术规程 的要求。

- 五、工程报价要求

1. 本工程为总价承包模式，投标金额(价格)均应以人民币表示。

2. 除询比采购文件另有规定外报价单位不得随意增加、删除或涂改询比采购文件工程量报价表中的任何内容。工程量报价表中列明的所有需要填报的单价和合价，报价单位均应填写;未填写的单价和合价，视为已包括在工程量报价表的其它单价和合价中。

3. 工程量报价表是报价单位用于询比报价基础，报价单位应根据施工图纸计算的有效工程量进行综合报价（包括合同规定的全部费用、利润、税金等）。

- 六、时间要求

1. 项目工期：30日历天。

2. 工程免费质保期：3年。