试验室工作台技术标准

- 产品要求

- 材料类型

所供产品为钢木结构，台面采用耐腐实芯理化板(提供测试报告、产品合格证明和台面厂家的质保函)，箱体为三聚氰胺板。台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面。钢制框架结构：采用优质冷轧钢管60×40×1mm制作，经焊接成C型结构,模具冲压标准化连接件。柜体镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设搁板。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。

- 尺寸要求及个数

试验台尺寸及个数：

3500mm（长）*750mm（宽）*850mm（高）           1组

8000mm（长）*750mm（宽）*850mm（高）           3组

6500mm（长）*750mm（宽）*850mm（高）           1组

6000mm（长）*750mm（宽）*850mm（高）           1组

3000mm（长）*1500mm（宽）*850mm（高）          1组

3000mm（长）*750mm（宽）*850mm（高）           2组

1200mm（长）*750mm（宽）*900mm（高）           5组

柜子个数：不少于70个

抽屉个数：不少于60个

五金配件：参考品牌：DTC、环美、美顿或同档次品牌。

- 安全和环保要求

台面物理性能需符合GB/T17657-2022标准，甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准；钢制框架结构表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。

- 设计及布局要求

设计方案经业主认可，试验柜布局满足业主使用需求，后期安装可灵活调整。

- 工期要求

合同签订之日起15日历天完成供货，总工期不得超过22日历天。

- 质保期要求

质保期：1年